Пожар-это неконтролируемое горение, уничтожающее или повреждающее материальные ценности, создающее опасность для жизни людей.

Пожар сопровождается физическими и химическими явлениями:

— химическая реакция горения,

— выделение и передача тепла,

— выделение и распространение продуктов сгорания,

— газовый обмен.

Эти явления на пожаре взаимосвязаны и протекают на основе общих законов физики и химии. Определяющим явлением при пожаре является горение веществ и материалов.

Горением называется всякая реакция окисления, при которой выделяется тепло и наблюдается свечение горящих веществ или продуктов распада.

Горение веществ и материалов может быть прекращено путем устранения одного из трех компонентов, необходимых для горения:

— горючее вещество,

— кислород,

— температура.

Это можно сделать следующими способами:

1. Охлаждение, отнимающее часть тепла, идущую на поддержание горения.

2. Изоляция зоны горения для прекращения поступления туда горючих веществ или воздуха.

3. Разбавление реагирующих в процессе горения веществ водяным паром или газами, не поддерживающими горения, для уменьшения концентрации кислорода в воздухе.

4. Химическое торможение реакции горения галоидированными углеводородами (бромэтил, фреоны).

Выбор способов и приемов прекращения горения зависит от условий и обстановки на пожаре, а также от наличия тех или иных технических средств подачи огнетушащих веществ.

Если возник пожар:

— вызовите пожарную охрану по телефону «101»;

— выведите на улицу детей и престарелых;

— отключите электроэнергию (выверните или отключите пробки в щитке);

— тушите пожар подручными средствами (если нет опасности);

— горящие легковоспламеняющиеся жидкости тушить водой неэффективно. Необходимо воспользоваться огнетушителем;

— если огнетушителя нет, используйте плотную мокрую ткань;

— не открывайте окна и двери для уменьшения притока воздуха;

— если ликвидировать очаг горения своими силами не представляется возможным, немедленно покиньте помещение, прикрыв за собой дверь;

— организуйте встречу пожарных подразделений, укажите им очаг пожара;

— при невозможности эвакуации из квартиры через лестничные марши используйте балконную лестницу, то выйдите на балкон, плотно закрыв за собой дверь, и криками привлеките внимание прохожих и пожарных.

Пожар в школе:

— подайте сигнал тревоги;

— сообщите в пожарную охрану по телефону «101»;

— эвакуируйте детей (младших школьников), действуя согласно планов эвакуации на случай пожара;

— организуйте людей и тушите пожар подручными средствами, огнетушителями;

— встречайте пожарных и информируйте их об очаге пожара;

В общем случае правила поведения при  возникновении пожара можно снести к следующему:

— вызовите пожарную охрану по телефону «101», сообщив адрес объекта, где возник пожар и свою фамилию;

— эвакуируйте детей, больных, престарелых и инвалидов;

— используйте все имеющиеся средства для тушения пожара;

— если видимость менее 10 метров, входить в зону задымления опасно;

— помните, распыленная струя воды способствует осаждению дыма и снижению) температуры;

— прежде чем войти в охваченное огнем помещение, уточните

— его внутреннюю планировку, места, где могут находиться люди;

— закройте нос и рот мокрой повязкой (шарфом, платком, косынкой и т.п.) для защиты от угарного газа, или, если есть возможность, наденьте противогаз или респиратор;

— набросьте на себя смоченный водой кусок плотной ткани, мокрое покрывало, пальто;

— дверь в задымленное помещение открывайте осторожно, избегая вспышки пламени от быстрого притока свежего воздуха;

— в сильно задымленном помещении двигайтесь ползком или пригнувшись, придерживаясь для ориентировки стен;

— При осмотре помещения помните, что люди, как правило, ищут спасения от огня в коридорах на лестничных клетках и даже на чердаках. Дети чаще всего прячутся под кровати, диваны, столы, в шкафы, кладовки, туалетные и ванные комнаты и на зов в большинство случаев не откликаются;

— если вы отыскали в горящем помещении человека, который может сам передвигаться, прежде всего закройте ему нос и рот тканевой повязкой (платком, косынкой, шарфом и т.п.) желательно мокрой, возьмите за руки н выведите в безопасное место;

— если на пострадавшем загорелась одежда, набросьте на него мокрое или даже сухое покрывало и плотно прижмите его к толу для прекращения доступа воздуха, а значит прекращения горения;

— если одежда загорелась на вас, как можно скорее снимите со или потушите, прижимаясь к полу, стене, земле. категорически запрещается бежать в горящей одежде — пламя только усиливается.

Для достаточной осведомленности в области противопожарной безопасности расскажем вам еще ряд сведений.

Средства пожаротушения и правила их применения.

Огонь безжалостен, но люди, подготовленные к этому стихийному бедствию, имеющие под руками даже элементарные средства пожаротушения, выходят победителями в борьбе с огнем.

Средства пожаротушения подразделяются на подручные (песок, вода, покрывало, одеяло и т. п. ) и табельные (огнетушитель, топор, багор, ведро).

Назначение и классификация огнетушителей.

Огнетушители— технические устройства, предназначенные для тушения пожаров в начальной стадии их возникновения.

Огнетушители классифицируются по виду огнетушащих средств, объему корпуса, способу подачи огнетушащего состава и виду пусковых устройств.

По виду огнетушащих средств огнетушители подразде¬ляются на: жидкостные, пенные, углекислотные, аэрозольные (хладоновые), порошковые и комбинированные.

По объему корпуса огнетушители условно подразделяют на:

— ручные малолитражные с объемом корпуса до 5 литров;

— промышленные ручные с объемом корпуса 5…10 литров;

— стационарные и передвижные с объемом корпуса свыше 10 литров.

По способу подачи огнетушащего состава выделяют четыре группы огнетушителей:

— под давлением газов, образующихся в результате химической реакции компонентов заряда;

— под давлением газов, подаваемых из специального баллончика, размещенного в корпусе огнетушителя;

— под давлением газов, предварительно закаченных в корпус огнетушителя;

— под собственным давлением огнетушащего средства.

По виду пусковых устройств огнетушители подразделяют:

— с вентильным затвором;

— с запорно-пусковым устройством пистолетного типа;

— с пуском от пиропатрона;

— с пуском от постоянного источника давления.

Этой классификацией не исчерпываются все показатели многочисленной группы огнетушителей.

Огнетушители пенные.

Предназначены для тушения пожаров огнетушащими пенами: химической (огнетушители ОХП) или воздушно-механической (огнетушители ОВП).

Химическую пену получают из водных растворов кислот и щелочей, воздушно—механическую образуют из водных растворов пенообразователей потоком рабочего газа:  воздуха, азота или углекислого газа.

Эти огнетушители применяют для тушения различных материалов, за исключением веществ, горящих без доступа воздуха и электроустановок, находящихся под напряженном.

Для приведения в действие огнетушителя ОХП необходимо:

— поднести огнетушитель к очагу пожара;

— рукоятку поднять и перекинуть, до отказа;

— перевернуть огнетушитель вверх дном и встряхнуть;

— направить струю на очаг загорания.

Огнетушители воздушно — пенные выпускаются как закачного типа, ’гак и с баллончиком для рабочего газа, располагаемым внутри корпуса огнетушителя.

К недостаткам пенных огнетушителей относятся узкий температурный диапазон применения (+5град.С… +45град.С), высокая коррозионная активность заряда, возможность повреждения объекта тушения, невозможность применения при ликвидации загорании электроустановок под напряжением, необходимость ежегодной перезарядки.

Огнетушители углекислотные (ОУ).

Предназначены для тушения загорании различных веществ, горение которых не может происходить без доступа воздуха, загорании на электрифицированном железнодорожном и городском транспорте, электроустановок, находящихся под напряжением не более 10000 В.

Огнетушащим сродством огнетушителей ОУ является сжиженный диоксид углерода (углекислота).

Температурный режим хранения и применения ОУ от минус 40 град.С до плюс 50 град.С.

Для приведения ОУ в действие необходимо:

— сорвать пломбу, выдернуть чеку;

— на править раструб на пламя;

— нажать на рычаг.

При тушении пожара следует соблюдать следующие правила:

— нельзя держать огнетушитель в горизонтальном положении

— или переворачивать головкой вниз;

— нельзя прикасаться оголенными частями тела к раструбу, т.к. температура па его поверхности понижается до минус 60-70 град.С;

— при тушении электроустановок, находящихся под напряжением, не подводите раструб ближе 1 метра до электроустановок и пламени.

Углекислотные огнетушители подразделяются на:

— ручные (ОУ-2, ОУ-3, ОУ-5, ОУ-б, ОУ-8),

— передвижные (ОУ-24, ОУ-80, ОУ-400):

— стационарные (ОСУ—5, ОСУ—511) Затвор у ручных огнетушителей может быть пистолетного или вентильного тина.

Огнетушители аэрозольные (хладоновые).

Предназначены для тушения загорании горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ за исключением щелочных, щелочно- земельных металлов, горение которых может происходить без доступа воздуха, а так же для тушения электроустановок, находящихся под напряжением до 380 В.

Огнетушащий состав хладон в процессе пожаротушения не оказывает воздействия на защищаемые материалы и оборудование.